Sequential Circuit

State

(Mealy Type)

1011

Y = 1

State Table

| Now |  | Next |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| 00 | a | a | b | 0 | 0 |
| 01 | b | a | c | 0 | 0 |
| 10 | c | d | c | 0 | 0 |
| 11 | d | a | b | 0 | 1 |

State Assignment Table

| Now | Next |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| An Bn | An+1 Bn+1 | An+1 Bn+1 | y | y |
| 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 | 0 |
| 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 | 0 |
| 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 | 0 |
| 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 | 1 |

State Transition Table

| Input Now | Next | Output | Flip-Flop Input |
| --- | --- | --- | --- |
| x An Bn | An+1 Bn+1 | y | Da Db |
| 0 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 0 0 1 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 0 1 0 | 1 1 | 0 | 1 1 |
| 0 1 1 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 1 0 0 | 0 1 | 0 | 0 1 |
| 1 0 1 | 1 0 | 0 | 1 0 |
| 1 1 0 | 1 0 | 0 | 1 0 |
| 1 1 1 | 0 1 | 0 | 1 1 |